寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测服务

询价文件

江西省寻全高速公路有限责任公司

二〇二六年

寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测服务

询价公告

一、询价条件

因工作需要，现开展寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测服务（以下简称“本项目”）询价，本次检测服务为交工检测，资金来源已落实，该项目已具备询价条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测服务。询价人：江西省寻全高速公路有限责任公司。合同签订人：江西省寻全高速公路有限责任公司。

二、检测服务内容及要求

1、工程概况：寻全高速部分机电系统提质升级项目，1、对寻全路段松虎坑三号、高云山一号、高云山二号、东江源二号、东江源三号五条长隧道实施隧道火灾报警系统升级改造、隧道广播及紧急电话系统升级更换、隧道设备远程控制系统升级改造；2、对部分隧道灯进行维修、更换；3、对沿线部分蓄电池进行更换；4、在小江、虎山、安远、寻乌北收费站新增自助发卡机共4套、自助缴费机共3套。施工合同价约为786万元。

2、服务范围：

| 服务位置 | 服务范围 | 主要服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寻全高速 | 本项目涵盖的所有检测内容 | 对寻全高速收费站设施、供配电设施、隧道机电设施等进行检测。 | 检测内容详细清单见附件1 |

- 交工检测服务内容: 按照《公路工程竣(交)工验收办法》(原交通部2004年第3号令）、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程(JTG2182—2020)》等有关试验检测标准、规范、规程以及询价人与成交人签订的合同约定检测内容对机电工程进行专项检测，核查工程量清单内设备设施是否符合招标技术参数要求。并提交专项检测报告。

交工检测抽检频率要求单项设备抽检频次不低于30%(最少3个，少于3个全检)，检测包含一次检测及整改后一次复测。检测工作相关内容如有最新规范标准则按最新标准执行。

4、相关要求

⑴检测地点：赣州地区（信丰、安远、寻乌）。

⑵检测服务期：自合同生效之日起，至本项目全部检测内容完成且本项目交工验收合格之日止。

⑶检测要求：在工程进入试运行期后，成交人需在询价人实际通知时间起60日内完成交工检测，并按要求出具符合国家及行业规范的正式交工检测报告。

成交人逾期提交报告的，需按以下约定承担责任：如遇特殊情况需要延长时间的，应征得询价人书面同意；成交人未经询价人同意延期的，构成违约，应自逾期之日起按1000元/天向询价人支付违约金；如逾期超过30日（含）以上的，询价人有权单方解除合同且无需向报价人支付任何费用。

三、本次询价的控制价上限及要求

控制价上限人民币：36000元（含税），报价人的报价不得超过控制价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

## 本报价已包括但不限于实施本项目检测服务所需的劳务、材料、设备、咨询、安全生产、专家、会务、交通、通讯、食宿、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

## 如按检测服务实际需要，询价人提出其他与本检测服务工作需求的，成交人应无条件按询价人要求完成且询价人不再另行支付其他任何费用。

## 根据《赣云采交易平台收费标准（暂行）公告》，赣云采平台在项目评审结束后，向成交人收取费用。成交人需在规定时间内，按照赣云采平台要求完成费用缴纳，缴纳完成后方可下载中标通知书。

## 四、评审原则：本次询价采用经评审报价最低价法。

五、询价保证金

该项目询价保证金为人民币：柒佰元整(¥：700元)。报价单位必须将询价保证金以现金或银行保函形式（银行保函原件），密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章，在现场递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

询价保证金的核验及退还：由询价人现场核验并收取第一候选人的保证金，其余报价人的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选人的询价保证金在合同签订后一次性退还，如中选人拒绝签订合同或存在其他损害询价人利益的情况，询价人有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

六、履约担保

1、在询价人发出成交通知书后30天内成交人应向询价人提交履约担保并签订合同。履约保证金的金额：签约合同价的10%。

## 2、履约担保的形式：保函（银行保函、财务公司保函、保险公司保函、第三方担保公司保函）或现金保证金。

## 若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：成交人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；

## 若采用财务公司保函，财务公司应属于国家金融监督管理总局批准的国有财务公司且经合同签订人认可；

## 若采用保险公司保函或第三方担保公司保函，应经合同签订人认可；

## 若采用现金，成交人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入合同签订人指定的银行账户内。

## 3、在项目实施完成合同工作内容并经合同签订人验收合格后30天内将履约担保退回给成交人。

4、履约担保格式见询价文件。

## 七、费用的支付

本项目全部检测内容完成且本项目交工验收合格后，成交人应提供符合国家行业规范要求的正式版检测报告一式八份，询价人收到成交人提供真实有效税务普通发票的30天内支付合同价100%的款项。

支付前，成交人将支付申请报询价人，询价人收到成交人提供的等额有效的增值税专用发票后，由询价人通过银行转账方式支付至成交人指定的银行账户，若因票据本身原因造成询价人审计、税务稽查风险，责任和损失全部由成交人承担。

## 八、报价人资格要求

1、资质要求：

①具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

②持有交通运输部核发的公路水运工程试验检测机构公路工程交通工程专项等级证书。

2、报价人应提供所属社保机构出具的拟投入的主要检测人员近一年内连续三个月以上的社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料复印件。（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）。

3、主要人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有公路工程或机电工程等相关专业中级工程师及以上职称，并持有交通运输部核发的试验检测工程师证书（专业为机电工程或交通工程，且在有效期内）。 | 交工检测期间需全过程参与 |
| 技术负责人 | 1 | 具有公路工程或机电工程等相关专业中级工程师及以上职称，并持有交通运输部核发的试验检测工程师证书（专业为机电工程或交通工程，且在有效期内）。 |  |

## 上述所有材料均需提供复印件并加盖报价人公章。

## 5.与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。报价人之间负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询价，否则，报价均无效。

## 九、报价文件组成

报价人应根据询价文件的要求编制报价文件，在报价文件递交截止时间前，将报价文件上传至“赣云采”平台系统中。同时将纸质报价文件逐页加盖单位公章并装订成册（一式叁份）、不得活页，并标明正副本一正二副（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。上传至“赣云采”的文件与纸质文件必需一致，否则以上传至“赣云采”平台的电子文件为准。

报价文件包括：

1、法定代表人相关证明文件或其授权委托书；

2、报价函；

3、信誉承诺表；

4、资格审查资料；

5、拟投入人员资历表及相关证明材料（如有）；

6、询价文件要求的其它文件。

## 十、公告媒介、询价文件获取时间及方式及补遗：

## 有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在“赣云采”平台（https://www.jxgyc.com）、赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com）、江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）查阅询价公告，登入“赣云采”平台（https://www.jxgyc.com）下载询价文件等相关资料，询价文件下载时间：2026年1月23日17:30至2026年1月29日15:00。

## 本项目询价如有补遗，将于报价文件递交截止时间前24小时在“赣云采”平台（https://www.jxgyc.com）发布，报价人应随时关注该网站，及时下载，询价人不再另行通知。

## 十一、报价文件的密封和标识

报价人应根据询价文件的要求编制报价文件，在报价文件递交截止时间前，将报价文件上传至“赣云采”平台系统中。同时将纸质报价文件一式叁份（即正本一份、副本贰份），装订成册，密封提交至报价文件递交地点。密封封面应注明项目名称、报价单位名称、响应日期，封套的封口处加盖报价人单位公章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

## 十二、报价文件的递交及相关事宜

1、报价文件的递交截止时间：2026年 1 月 29日 15：00（北京时间）。

2、递交地址：江西省寻全高速安远北收费站出口左侧（江西省寻全高速公路有限责任公司）办公楼一楼开标室。询价人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

3、递交应提供的资料：

①若委派授权代理人，需携带本人身份证原件及加盖公章的授权书原件，以及报价人所属社保机构出具的拟委派的授权代理人近一年内连续三个月以上的社保缴费证明或其他能够证明拟委派的授权代理人参加社保的有效证明材料复印件。（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）；

②若由法定代表人参加，需持法人相关证明（如法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件及营业执照复印件（加盖公章））。

询价人将对各报价人委派的授权代理人或法定代表人进行现场身份核查，如报价人递交报价文件时未能提供上述资料，询价人将对其报价文件予以拒收。

十三、报价文件的开启程序

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量（如报价人不足三家，则本次询价失败，报价文件原封退回）；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况，未按要求密封的报价文件，询价人将予以拒收；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及询价人签字确认。

## 十四、公示

询价结束后3日内，在“赣云采”平台（https://www.jxgyc.com）、江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

十五、联系方式

询价人名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

询价人地址：江西省寻全高速安远北收费站出口左侧（江西省寻全高速公路有限责任公司）

联系人：肖先生

电  话：0797-3735595

十六、监督部门及联系方式

监督部门：江西省寻全高速公路有限责任公司 综合事务部

地  址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站出口左侧

电  话: 0797-3735502  邮政：342100

江西省寻全高速公路有限责任公司

2026年 1 月 23 日

| 寻全高速部分机电系统提质升级项目 交工检测服务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 分项工程 |  | 单位 | 工程数量 | 抽样数量 | 检测频率 | 备注 |
| 1 | 收费站设施 | 入口混合车道设备及软件 |  | 车道 | 4 | 3 | 75% |  |
| 2 |  | 出口混合车道设备及软件 |  | 车道 | 3 | 3 | 100% |  |
| 3 | 供配电设施 | 中心(站)与机房内低压配电设备 | UPS | 台 | 20 | 6 | 30% | 主要检测为电池组，需单列检测情况 |
| 4 |  |  | EPS | 台 | 13 | 4 | 31% |  |
| 5 |  |  | 发电机 | 台 | 20 | 8 | 40% |  |
| 6 | 隧道机电设施 | 隧道管理站设备及软件 |  | 站 | 3 | 3 | 100% |  |
| 7 |  | 照明设施 |  | 区域 | 357 | 108 | 30% |  |
| 8 |  | 本地控制器 |  | 台 | 8+94 | 3+29 | 31% |  |
| 9 |  | 紧急电话及有线广播 | 洞内隧道广播20W号筒式 | 台 | 345 | 105 | 30% |  |
| 10 |  |  | 洞外隧道广播30W | 台 | 16 | 5 | 31% |  |
| 11 |  |  | 紧急电话 | 个 | 81 | 25 | 31% |  |
| 12 |  | 手动火灾报警系统 | 火灾报警控制器(联动型） | 主机 | 6 | 3 | 50% |  |
| 13 |  |  | 智能感烟探测器（含底座） | 套 | 24 | 8 | 33% |  |
| 14 |  |  | 智能感温探测器（含底座） | 套 | 24 | 8 | 33% |  |
| 15 |  |  | 手动报警按钮IP66 | 报警按钮 | 346 | 105 | 30% |  |
| 16 |  | 自动火灾报警系统 | 光纤光栅信号处理器 | 主机 | 5 | 3 | 60% |  |
| 17 |  | 环境检测器 | 含C0/VI检测器、风速风向检测器 | 控制机箱 | 5 | 3 | 60% |  |
| 18 |  |  | 洞内、洞外光强检测器 | 控制机箱 | 5 | 3 | 60% |  |
| 19 |  | 车辆检测器 | 洞内、洞外微波车辆检测器 | 控制机箱 | 5 | 3 | 60% |  |

注：检测工作相关内容如有最新规范标准则按最新标准执行。

# 评审办法

## 一、评审方法

本次询价采用经评审报价最低价法。

## 二、形式、响应及资格评审标准

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、营业执照、资质证书、人员、业绩等资格条件符合询价文件规定；

6、其他资料符合询价文件规定；

7、信誉符合报价文件规定。

## 三、评审程序

询价人现场当众开启报价文件，评审小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。上传至“赣云采”的文件与纸质文件必需一致，否则以上传至“赣云采”平台的电子文件为准。 通过评审的报价文件，报价（含税）由低到高的顺序推荐候选人。最终通过评审的单位少于3家时，询价失败，询价活动终止。

如有2个及以上单位的报价（含税）一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。由两个最低报价相同的报价单位以现场递交报价文件的先后顺序依次抽取，确定第一候选人。

## 四、评审结果

按照报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

报价文件格式

寻全高速部分机电系统提质升级项目

交工检测服务

报价文件

报价人：

年    月    日

目  录

1、法定代表人相关证明文件或其授权委托书；

2、报价函；

3、信誉承诺表；

4、资格审查资料；

5、拟投入人员资历表及相关证明材料（如有）；

6、询价文件要求的其它文件。

一、授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价单位名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测服务报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年   月   日至     年   月   日。

委托代理人无转委托权。

附：1.法定代表人/单位负责人身份证复印件及授权代理人身份证复印件，并加盖公章；

2.授权代理人需提供由报价人所属社保机构出具的近一年内连续三个月以上的社保缴费证明或其他能够证明拟委派的授权代理人参加社保的有效证明材料复印件。（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年     月     日

注：1.本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

- 如报价人法定代表人/单位负责人参加询价行为，只需附其身份证复印件、法人代表相关证明等复印件并加盖公章。

## 二、报价函

致：江西省寻全高速公路有限责任公司

经研究，我方同意寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测服务询价文件的所有内容（含补遗书（如有））及条款，并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币大写              元（¥           元），

完成贵公司寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测服务询价采购文件规定的所有工作内容。

报价人：                        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

报价时间：     年    月    日

注：1、本报价为一次性包干使用，包括但不限于实施本项目检测服务所需的劳务、材料、设备、咨询、安全生产、专家、会务、交通、通讯、食宿、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

2、本项目报价不设置报价清单，由报价人根据本项目的具体情况自行报价，按总价包干。

3、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准。

## 三、信誉承诺表

| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 5 | 报价人是否存在弄虚作假的行为 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现询价人有权取消其中选资格，并没收其询价保证金。

3.询价人有权核查报价人在报价文件中提供的资料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决并没收其询价保证金；若在签订合同前发现第一成交候选人提供了虚假资料，或提供低于询价文件要求的相应资料，询价人有权取消其中选资格并没收其询价保证金；若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，询价人有权从检测服务费中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时询价人有权将报价人上述弄虚作假行为上报相关主管部门，作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

承诺时间：     年    月    日

- 资格审查资料（如有）

营业执照、资质证书等相关证明材料，提供的证明材料应逐页加盖报价人单位公章。。

- 业绩证明材料（如有）

业绩合同书等相关证明材料，提供的证明材料应逐页加盖报价人单位公章。

六、拟投入的人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事检测工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离， 目前任职项目： ，担任职位： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按询价文件的“人员最低要求”中拟任职务逐一填写。

2.拟投入人员均应提供相关证明材料：身份证、相关资格证书、职称证书等复印件、在职证明（所属社保机构出具的拟投入的主要检测人员近一年内连续三个月以上的社保缴费证明或其他能够证明拟委任人员参加社保的有效证明材料（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）。

## 七、询价文件要求的其它文件。

注：提供的资料应逐页加盖报价人单位公章。

报价文件封套格式

封套格式如下：

报价人名称：

报价人地址：

报价文件

在 2025年    月    日    时    分（递交截止时间）前不得开启

注：①若委派授权代理人，需携带本人身份证原件及加盖公章的授权书原件，以及报价人所属社保机构出具的拟委派的授权代理人近一年内连续三个月以上的社保缴费证明或其他能够证明拟委派的授权代理人参加社保的有效证明材料复印件。（社保证明  材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）；

②若由法定代表人参加，需持法人相关证明（如法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件及营业执照复印件（加盖公章））。

询价人将对各报价人委派的授权代理人或法定代表人进行现场身份核查，如报价人递交报价文件时未能提供上述资料，询价人将对其报价文件予以拒收。

报价保证金封套格式

保证金封套：

询价人名称：

询价人地址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧

项目名称：

在 2025 年    月     日    时       分前不得开封

报价人名称：

报价人地址：

注：

询价保证金需单独密封，报价单位必须将询价保证金以现金或银行保函形式（银行保函原件），密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理，询价保证金无效。

履约保证金格式

履约保证金

（询价人名称）  ：    ）

鉴于 		（询价人名称，以下简称“询价人”）接受 		（成交人名称，以下简称“成交人”）于     年    月    日参加   	               （项目名称）。我方愿意无条件地、不可撤销地就成交人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）	元（¥ 	））。

- 担保有效期自询价人与成交人签订的合同生效之日起，完成本项目所有检测内容的全部工作至项目实施完成经交工验收合格之日止。

- 在本担保有效期内，因成交人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担保人名称：	 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地 址 ：

邮政编码：

电	话：

传	真：

年 	月     日

合同协议书（格式）

委托人：江西省寻全高速公路有限责任公司

受托人：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测事项，协商一致，订立本合同。

1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分

(1)本合同协议书及各种合同附件；

(2)成交通知书；

(3)询价文件及报价函；

(4)合同条款；

(5)委托人要求；

(6)受托人有关人员投入的承诺；

（7)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

2.签约合同价:人民币(大写)              元（¥        )(含税)该费用是受托人完成本合同约定全部检测工作及其他与本项目相关服务所包含的全部费用，委托人不再另行支付其他任何费用。

3.项目负责人：        身份证号码：             联系方式：

4.服务周期： 自合同签订之日起，完成本项目全部检测内容至本项目交工验收合格之日止。

5.工作质量符合的标准和要求：符合国家相关规范和委托人要求；安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

6.受托人承诺按合同约定及委托人要求保质、保量、保安全按期完成检测工作。

7.合同价款支付：

受托人完成本项目全部检测内容并且项目交工验收合格后，向委托人提供正式版检测报告一式捌份，委托人收到受托人提供真实有效增值税专用发票的30天内支付合同价100%的款项。

8.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向受托人支付合同价款。本合同所涉合同价款的支付，每次须由受托人向委托人开具送达并交付与付款金额面值相等的、真实合规、符合委托人要求的发票后，方可付款，否则委托人有权拒绝支付。

9.受托人发生违约情况时，委托人有权向受托人收取违约金，具体约定如下： 受托人试验结果出现差错，必须及时改正，并按2000元/次收取违约金； 受托人抄袭施工、其他检测单位的试验检测数据或编制试验检测数据，一经委托人发现则按3万元/次收取受托人的违约金，并上报交通质量监督部门； 受托人未能在最佳检测时机进行测试，使检测数据缺项或不准确，一经委托人发现，则按2万元/次收取受托人的违约金； 受托人试验数据作假，一经委托人发现，则按3万元/次收取受托人的违约金；未经委托人批准，受托人擅自撤离设备，一经委托人发现，则按2万元/次收取受托人的违约金。

10.受托人必须自委托人通知之日起60日内提交正式合格的寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测报告，如遇特殊情况需要延长时间的，应征得委托人书面同意，受托人未经委托人同意延期的，构成违约，应自逾期之日起按1000元/天向委托人支付违约金，如逾期超过30日（含）以上的，委托人有权单方解除合同且无需向受托人支付任何费用；因此造成委托人损失的，受托人还应对委托人所受损失承担全额赔偿责任。

11.受托人应做好检测中的安全防护工作，所有检测人员必须参加工伤意外保险，期间发生的一切工伤事故或致他人损害导致的赔偿补偿等责任及其他一切相关费用，由受托人自行承担，委托人概不负责。受托人人员及受托人安排现场管理、检测等工作的全部人员与委托人无任何劳动、劳务、雇佣等关系，前述人员发生的任何人身伤害均与委托人无关，由受托人自行承担。受托人人员在工作过程中造成相关人员或财物损害的，全部赔偿责任由受托人自行承担，与委托人无关，若因此导致委托人对外承担责任的，委托人可向受托人追偿。

12.本协议书在受托人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。履约保证金的返还按照询价文件的约定执行。

13.本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，具有同等法律效力。

15.受托方未按本合同约定及委托方有关要求完成相关检测、提交合格报告等工作，委托人有权单方无偿解除本合同，造成委托人损失的由受托方承担赔偿责任，并保留一切向受托方追偿的权利。本合同生效后，因受托人的违约行为给委托人造成损失的，委托人有权就相关损失（含直接损失和间接损失）向受托人索赔，就起诉主张相关权利产生的案件受理费、保全费、诉讼保全保险费、律师费、鉴定费等费用由受托人承担。

16.双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决。协商不成的，提交委托人所在地人民法院诉讼解决。

委托人                               受托人

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人            （签字）     其委托代理人            （签字）

年    月    日                           年    月    日

廉政合同（格式）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设廉洁建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测的项目法人江西省寻全高速公路有限责任公司（项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目的机电工程项目交工检测单位                   （受托人单位名称，以下简称“受托人”），特订立如下合同。

1.委托人和受托人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.委托人的义务

(1)委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2)委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动：不得接受受托人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3.受托人的义务

(1)受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；

(2)受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用；

(3)受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；

(4)受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)受托人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理：给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚，

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请受托人或受托人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为委托人和受托人自合同签订之日起，完成本项目全部检测内容至本项目交工验收合格之日止。

7.本合同作为寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测合同的附件，与机电工程交工检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效，

8.本合同一式八份，由委托人和受托人各执四份，送交委托人和受托人的监督单位各一份。

委托人                               受托人

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人            （签字）     其委托代理人         （签字）

年    月    日                           年    月    日

安全责任合同（格式）

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为  寻全高速部分机电系统提质升级项目交工检测 （项目名称）       标段的实施过程中切实做好本工程的安全生产管理工作，               （以下称“委托人”）与            （以下称“受托人”）签订如下安全责任合同：

一、委托人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持受托人按条例要求对规定的施工安全实施检测。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产、检测与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、受托人职责

1. 坚持“安全第一、预防为主”的原则，建立健全安全制度，加强安全知识教育培训，明确各检测岗位人员的安全职责，增强安全意识。

2．受托人及其试验检测工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施试验检测。

3．受托人应按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1．如因委托人或受托人违约造成安全事故，将依法追究责任。

2．本合同壹式   份，双方各执   份，具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程交工验收后失效。

委托人：（单位全称）（盖单位公章）   受托人：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人：                         法定代表人：

或                                  或

其授权代的理人：     （签字）        其授权代的理人： （签字）

年	    月    	日	                      	年	    月    	日